- 三菱PLC常用运动控制指令

- PLSR：带加减速功能的定脉冲数脉冲输出指令，以指定的速度输出一定数量的脉冲，并且，启动时有加速过程，停止时有减速过程。

- 指令输入方式：[PLSR K3000 K2000 K300 Y0]

- K3000：最高输出频率

- K2000：脉冲数量

- K300：加减速时间（单位ms）

- Y0：脉冲输出点

- PLSY：基本脉冲输出指令，以一定的频率输出指定数量的脉冲，但是没有加减速过程。

- 指令输入方式：[PLSY K2000 D0 Y0]

- K2000:指定的脉冲输出频率

- D0指定的脉冲输出数，当该值为0时，输出脉冲不受限制

- Y0：指定的脉冲输出端子

- 3、PLSV：可调脉冲输出指令，可以实时改变脉冲频率。该指令无法设置发出脉冲的总数，也就是不能通过指令定位。

- 指令输入方式：[PLSV D0 Y0 Y3]

- D0：脉冲输出频率

- Y0：发出脉冲的输出点

- Y3：方向点

- DRVA：绝对定位指令，它的脉冲总数实际是它要到达的目标值，也就是和各高速点计数寄存器相匹配，例如，当你输入脉冲目标值为4000，而你高速点的计数寄存器中是6000，这时它会朝着反向发出2000个脉冲。

- 指令输入方式：[DRVA K4000 K3000 Y0 Y3]

- K4000：脉冲总数

- K3000：脉冲频率

- Y0：脉冲的输出点

- Y3：脉冲的方向点

- 注意：每个高速脉冲输出点都有自己的脉冲计数寄存器，无论通过哪个指令发出脉冲，高速脉冲输出点都会有一个特定的寄存器记录所发出的脉冲数，包括正向的和反向的，可做为运动控制中每个轴的坐标。

- DRVI：相对定位指令，它的脉冲总数是以当前位置为起点将要运动的距离，而不考虑高速点计数器中的脉冲数。

- 指令输入方式：[DRVI K4000 K3000 Y0 Y3]

- K4000：脉冲总数

- K3000：脉冲频率

- Y0：脉冲的输出点

- Y3：脉冲的方向点

- 6、ZRN：回原点指令，该指令触发后PLC开始输出脉冲控制电机以第一速度运动，在原点信号的上升沿切换到第二速度运动，在原点信号的下降沿停止运动。

- 指令输入方式[ZRN K6000 K1000 X0 Y0]

- K6000：运动到原点之前的第一运动速度

- K1000：运动到原点之后的第二运动速度

- X0：原点信号

- Y0：脉冲的输出点