三菱plc常用指令

- 串联一个常开触点

指令输入方法：[LD X0]

功能：在梯形图中串联一个常开触点X0

- 串联一个常闭触点

指令输入方法：[LDI X0]

功能：在梯形图中串联一个常闭触点X0

- 串联一个触点的上升沿

指令输入方法：[LDP X0]

功能：在梯形图中串联一个触点X0的上升沿信号

- 串联一个触点的下降沿

指令输入方法：[LDF X0]

功能：在梯形图中串联一个触点X0的下降沿信号

- 输出指令

指令输入方法：[OUT Y0]

功能：在梯形图中输出一个线圈Y0

- 置位指令

指令输入方法：[SET Y0]

功能：将触点Y0的状态置位为1

- 复位指令

指令输入方法：[RST Y0]

功能：将触点Y0的状态复位为0

- 上升沿脉冲输出指令

指令输入方法：[PLS Y0]

功能：在驱动信号的上升沿输出一个脉冲，其持续时间为一个扫描周期

- 下降沿脉冲输出指令

指令输入方法：[PLF Y0]

功能：在驱动信号下降沿输出一个脉冲，其持续时间为一个扫描周期

- 逻辑反指令

指令输入方法：[Inv]

功能：将指令前的运算结果取反（反指令不能单独使用，不能直接与母线相连）

11、传送指令（MOV）

指令输入方法：[MOV K10 D0]

功能：将K10传送到D10

12、触点比较指令（16位）

指令输入方式：[LD> K200 D2]

功能：当K200>D2时信号导通

- 13、触点比较指令（32位）

指令输入方法：[LDD> D0 9999]

功能：当（D1,D0）中的数大于9999的时候信号导通

- 14、区间复位指令

指令输入方法：[ZRST M0 M10]

功能：驱动条件满足时将M0到M10的状态同时复位

- 15、添加一个定时器

指令输入方法：[OUT T0 K30]

功能：添加一个设定值为3秒中的定时器线圈