- 一、常用按键操作

- 1、PU/EXT：切换外部运行模式、PU运行模式、PU点动运行模式

- 2、SET：在PU运行模式下切换输出频率监视器、输出电流监视器、输出电压监视器

- MODE：切换PU运行模式、参数设定模式、报警历史

- 4、按M旋钮：将显示现在的设定频率（PU运行模式、外部/PU组合运行模式1（Pr79=3）时显示）

- 在参数设定模式下，通过M旋钮和SET可以修改参数，通过M旋钮改变参数内容以后，在按SET键前按MODE键可以取消设定。

- 在报警历史模式下通过M旋钮可以显示过去8次的报警记录，通过SET可以显示对应报警记录下的输出频率、输出电流、输出电压、通电时间。

- 二、常用参数介绍

- 1、Pr0  转矩提升

- 设定0Hz时输出额定电压的百分比，范围0-30%

- 只有在选择V/F控制时，Pr0的设定才有效。

- 2、Pr1  上限频率

- 3、Pr2  下限频率

- 4、Pr3  基准频率（电机的额定频率）

- 5、Pr4  多段速设定高速，默认50Hz

- 6、Pr5  多段速设定中速，默认30Hz

- 7、Pr6  多段速设定低速，默认10Hz

- 8、Pr7  电机加速时间（单位s）

- 9、Pr8  电机减速时间（单位s）

- 10、Pr9  电子过电流保护（设定电机的额定电流，如：0.35A）

- 11、Pr13  启动频率，启动信号为ON时输出频率达到该值后变频器开始输出，需要启动转矩时可以设定。

- 12、Pr14  适用负载选择，通用磁通矢量控制情况下无效

- Pr14=0（初始值）、用于恒转矩负载

- Pr14=1、用于低转矩负载

- Pr14=2、用于恒转矩升降（正转时Pr0转矩提升有效，反转时转矩提升自动变为0%）

- Pr14=3、用于恒转矩升降（正转时转矩提升自动变为0%，反转时Pr0转矩提升有效）

- 13、Pr19  基准频率电压（电机的额定电压等）

- 选择通用磁通矢量控制时Pr3、Pr19变为无效，Pr83、Pr84变为有效。

- 14、Pr77  参数写入禁止选择

- Pr77=0、仅限于停止中可以写入

- Pr77=1、不可写入参数

- Pr77=2、可以在所有运行模式中不受运行状态限制地写入参数

- 注意：Pr77的设定不受运行模式、运行状态的限制，随时都可以变更

- Pr79  运行模式选择

- Pr79=0（初始值）、外部运行模式，可以在外部、PU、网络运行模式间切换

- Pr79=1、PU运行模式，固定为PU运行模式

- Pr79=2、外部运行模式，可以在外部、网络运行模式间切换，不可以切换至PU运行模式

- 注意：在外部运行模式下通常无法变更参数

- Pr80  电机容量

- Pr80=0.1-7.5KW、适用电机容量

- Pr80=9999（默认）、V/F控制

- 16、Pr83电机额定电压

- 17、Pr84  电机额定频率

- 18、Pr160  扩展参数的显示

- Pr160=9999、只显示简单模式的参数

- Pr160=0、可以显示简单模式和扩展参数

- 19、Pr179  STR端子功能选择

- Pr179=61、设定STR端子为STR信号，功能是反转指令

- Pr179=8、设定STR端子为REX 信号，功能是15速选择（同RL、RM、RH一起进行多端速选择）

- 20、Pr551  PU模式操作权选择

- Pr551=2、PU运行模式时，指令权由PU接口执行

- Pr551=4、PU运行模式时，指令权由操作面板执行

- Pr551=999（默认值）、参数单元自动识别，通常情况下，指令权由操作面板执行。PU接口与参数单元连接后，指令权由PU接口执行。

- 21、多段速频率设定

- 预先通过参数设定运行速度，并通过接点端子来切换速度。

- 仅通过接点信号（RH、RM、RL、REX信号）的ON、OFF操作即可以选择各个速度。

| - 参数编号 | - 名称 | - 初始值 | - 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pr4 | - 多段速设定（高速） | - 50Hz | - RH-ON时的频率 |
| - Pr5 | - 多段速设定（中速） | - 30Hz | - RM-ON时的频率 |
| - Pr6 | - 多段速设定（低速） | - 10Hz | - RL-ON时的频率 |
| - Pr24 | - 多段速设定（4速） | - 9999 | - 通过RH、RM、RL、REX信号的组合可以进行4-15段速度的频率设定。 - 9999：未选择 |
| - Pr25 | - 多段速设定（5速） | - 9999 |  |
| - Pr26 | - 多段速设定（6速） | - 9999 |  |
| - Pr27 | - 多段速设定（7速） | - 9999 |  |
| - Pr232 | - 多段速设定（8速） | - 9999 |  |
| - Pr233 | - 多段速设定（9速） | - 9999 |  |
| - Pr234 | - 多段速设定（10速） | - 9999 |  |
| - Pr235 | - 多段速设定（11速） | - 9999 |  |
| - Pr236 | - 多段速设定（12速） | - 9999 |  |
| - Pr237 | - 多段速设定（13速） | - 9999 |  |
| - Pr238 | - 多段速设定（14速） | - 9999 |  |
| - Pr239 | - 多段速设定（15速） | - 9999 |  |

- 简易运行时参数设定顺序

- Pr79、Pr77、Pr160、ALLC、Pr1、Pr2、Pr3、Pr19、Pr9、Pr13、Pr79

- 常用功能

- 1、参数清除、全部清除

- 参数清除是将除了校正参数、端子功能选择参数等之外的参数全部恢复为初始值。全部清除清除的范围会更大，但是仍有部分参数无法清除，详情请参考操作手册。

- 设定Pr.CL参数清除、ALLC参数全部清除=“1”，可使参数恢复为初始值。（如果设定Pr77参数写入选择=“1”，则无法清除。）

- 2、转矩提升Pr0

- 设定0Hz时输出额定电压的百分比，范围0-30%

- 以Pr19基准频率电压为100%，以百分比在Pr0中设定0Hz时的输出电压，参数的调整请逐步（以约0.5%为单位）进行，每一次都要确认电机的状态。如果设定值过大，电机将会处于过热状态，最大也请不要超过10%。

- 注意：只有在V/F控制时，Pr0的设定才有效。电机容量设定Pr80=9999时为V/F控制。

- 3、为了避免参数的变更以及始料未及的启动、频率变更，可以使操作面板的M旋钮、键盘操作无效

- Pr161设置为“10或11”，然后按住MODE键2秒左右，此时M旋钮与键盘操作均变为无效。M旋钮与键盘操作无效化后操作面板会显示HOLD字样。在M旋钮、键盘操作无效的状态下，旋转M旋钮或者进行键盘操作将显示HOLD（2秒之内无M旋钮及键盘操作时则回到监视器画面）。如果想再次使M旋钮与键盘操作有效，请按住MODE键2秒左右。

- 注意：即使M旋钮、键盘操作无效，但监视显示、STOP/RESET键仍有效。

- 常见问题处理

- 参数不能写入的原因

- 是否是运行中（信号STF、STR处于ON）

- 是否是在外部运行模式下进行的参数设定

- 确认Pr77参数写入选择

- 确认Pr161频率设定/键盘锁定操作选择

- Pr551所选择的操作权是否恰当（例如：参数单元连接时不可从操作面板写入）

- 运行模式的切换无法正常进行

- 外部输入信号：确认STF或STR信号应处于OFF的状态，STF或STR信号为ON时，无法进行运行模式的切换。

- 参数设定:确认Pr79的设定值，部分设定值下运行模式无法切换；确认Pr551所选择的操作权是否恰当（例如：参数单元连接时不可从操作面板写入）。